ＢＬ－１１２ＢＴ プリンタドライバ説明書

Version No. : Ver 1.1

DATE : 2006/1/11

【改版履歴】

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 2005/12/1 | ドラフト版 | 大木 |
| V 1.1 | 2006/1/11 | DLL使用方法項目修正 | 大木 |

# －　目次　－

１．はじめに　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・	１

２．ソフトウェア使用条件　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・	１

３．動作環境　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・	２

４．インストール　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・	３

５．プリンタプロパティ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・	９

5-1. ドライバの種類　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	９

5-2. 用紙サイズの選択　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	９

5-3. 印刷の向き　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１０

5-4. 給紙方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１１

5-5. 詳細設定　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１３

６．ＤＬＬについて　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	１５

6-1. 使用方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１５

6-2. 関数詳細　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	１６

# １．はじめに

本ソフトウェアをインストールする前に、下記の使用条件をよくお読みください。

インストールした時点で、下記の使用条件に同意したものとさせて頂きます。

ご同意いただけない場合は使用を中止して、提供されたすべてのファイルを削除してください。

# ２．ソフトウェア使用条件

・本ソフトウェアは、三栄電機株式会社（以下三栄電機といいます。）の著作物であり、本製品にかかる著作権

その他の権利は三栄電機に帰属します。

・三栄電機は、本ソフトウェアに対応する三栄電機製品を利用する目的で使用者に本ソフトウェアを使用する

権利を許諾します。

・本ソフトウエアの一部または、全部を改変することは、その形を問わず禁じます。

ただし、コピー及び配布は自由です。

・三栄電機は、本ソフトウェアに関して欠陥がないこと、その他本ソフトウエアに関して、いかなる保証も

致しません。

・三栄電機は、本ソフトウエアの使用に関連して生じる直接的または、間接的な損失、損害などについて、

いかなる場合も一切責任を負わないものとします。

・使用者は、日本国政府、または該当国の政府より必要な許可等を得ることなしに、本ソフトウエアの全部

または一部を直接または間接的に輸出することはできません。

・三栄電機は、使用者への事前の許可及び通知なしに、本ソフトウエアの仕様を変更する場合があります。

・双方向サポートはスタンドアロンで使用されることを前提とします。よって、共有プリンタとしては、

双方向をサポートいたしません。

※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。

# ３．動作環境

3-1. ホストコンピュータ

ＰＣ－ＡＴ互換機（ＤＯＳ－Ｖ）

3-2. オペレーティングシステム

WindowsXP／Windows2000

確認しているＯＳとしては以下のとおりです。

Windows2000 Professional (ServicePack4)

WindowsXP Professinal (ServicePack2)

3-3. 対応ＩＦ

シリアル通信

BLUETOOTH通信

3-4. ファイル構成

|  | ファイル名 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| プリンタドライバモジュール | BL112BT.DLL |  |
| ドライバ定義ファイル（KP58SH） | BL112BT.GPD |  |
| プリンタドライバINFファイル | BL112BT.INF |  |
| ランゲージモニタ | BL112BTLM.DLL |  |
| ステータス取得用DLL | BL112BTST.DLL |  |
| ステータス取得用ライブラリファイル | BL112BTST.LIB |  |

# ４．インストール

下記にBL-112BTのプリンタドライバインストール手順を示します。

4-1. 『プリンタメニュー』から『プリンタの追加』を実行してください。

4-2. プリンタの追加ウィサードが起動します。「次へ（N）」クリックしてください。

4-3. ローカルプリンタ（L）にチェックをいれて「次へ（N）」クリックしてください。

4-4. COM１を選択し、「次へ（N）」クリックしてください。

4-5. 「ディスク使用（H）」クリックしてください

4-6. 「参照（Ｂ）」をクリックしてください。

4-7.  HP等でﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞされた “BL112BT_PrinterDriver.lzh”を解凍したﾌｧﾙﾀﾞを指定し、

そのフォルダ内のBL112BT.INFを指定して「開く(O)」をクリックしてください。

4-8. 「ＯＫ」をクリックしてください。

4-9. SANEI BL-112BTを選択して「次へ（Ｎ）」をクリックしてください。

4-10. 以後は、ウィザードの流れに従って、選択し続けてください。

最後に、以下の画面が表示されますので、「完了」クリックしウィザードは終了します。

4-11. ウィザード終了後、インストール開始します。

インストール開始時に以下の画面表示されます。「はい（Ｙ）」をクリックしてください。

4-12. 『コントロールパネル』⇒『プリンタ』を選択して、インストールされているのを確認し

てください。

# ５．プリンタプロパティ

## 5-1. ドライバの種類

"SANEI BL-112BT"　　　　　　　 →　BLUETOOTHのプリンタドライバ。

## 5-2. 用紙サイズの選択

プリンタプロパティ・用紙・用紙サイズで用紙サイズを選択します。

該当するサイズがない場合は、新規に用紙サイズを作成してください。

作成方法

5-2-1. ファイル』⇒『サーバーのプロパティ』を選択してください。

5-2-2. 「新しい用紙を作成する」チェックし、用紙サイズに設定するサイズを作成してください。

但し、用紙の幅は、決められた数値を入力してください。

## 5-3. 印刷の向き

印刷の向きは縦／横のどちらかに設定できます。

但し、アプリケーション内で設定可能な場合は、通常アプリケーションを優先します。

↓↓

■　縦設定

印刷時は紙送り方向に対し、下図のように印刷します。

┌──────┐

│×××××　│

│　　　　　　│

│　　　　　　│

│　　　　　　│　　↑

│　　　　　　│　　↑

│　　　　　　│　　↑

└──────┘　　↑

紙送り方向

■　横設定

印刷時は紙送り方向に対し、下図のように印刷します。

┌──────┐

│　　　　　×│

│　　　　　×│

│　　　　　×│

│　　　　　×│　　↑

│　　　　　×│　　↑

│　　　　　　│　　↑

└──────┘　　↑

紙送り方向

## 5-4. 給紙方法

給紙方法の選択は以下のとおりです。

「用紙／品質」を選択してください。

ここで、給紙方法が選択できます。

■　可変長

印刷を行うレイアウトの長さ、印刷を行います。

よって、印刷を行う長さは印刷を行うレイアウトにより変わります。

■　固定長

設定されている用紙サイズの長さ、印刷を行います。

よって、印刷を行うレイアウトが短くても、用紙サイズの通り印刷されます。

■　自動選択

選択している用紙サイズに合わせて、固定長・可変長の設定を自動で行います。

注）用紙サイズについて

インストール時に登録される用紙は、以下の通りです。

用紙サイズ　　　　　　　　　 　 　　給紙方法

・ロール紙　　　　　　　　　　　　 　 可変長

・ロール紙　A6　 　　　　　　　　 　  固定長

・ロール紙　A6(A4縮小)		    固定長

※設定に矛盾が生じた場合、ワーニング画面が発生し自動的に修正されます。

## 5-5. 詳細設定

以下の画面から「詳細設定」を選択してください。

↓↓

■　用紙サイズ

登録されている用紙を選択します。

新規に用紙を作成したい場合は、「5-2.用紙サイズの選択」を参照してください。

■　上余白

１ページ毎の印刷開始時に設定｛0mm , 5mm , 10mm , 15mm , 20mm｝されている余白を

挿入します。デフォルトは 0mm。

■　下余白

１ページ毎の終了時に設定｛0mm , 5mm , 10mm , 15mm , 20mm｝されている余白を挿入

します。デファルトは 0mm。

■　印字濃度

印字濃度を60% , 80% , 100% , 120% , 140% , 160% , 180% , 200% 選択します。

デフォルトは100% 。

※160%以上は、推奨紙以外の特殊用紙を対応できるように用意したパラメータです。

よって、160%以上を選択する場合、ヘッド寿命を大きく損なう恐れがある為、印刷耐久

の寿命保証をしていません。設定する時にはお客様で充分な検証をお願いします。

■　メッセージ表示

プリンタのエラー発生時に、エラー内容のメッセージ表示を選択{ON, OFF}する。

デフォルトはOFF。

［ＯＮ動作］

・エラー内容のメッセージ表示を行います。

・DLLの関数が使用できません。詳細は、「６．ＤＬＬについて」参照してください。

［ＯＦＦ動作］

・エラー内容のメッセージ表示を行いません。

・DLLの関数が使用できます。詳細は、「６．ＤＬＬについて」参照してください。

# ６．ＤＬＬについて

DLLが実装している関数の一覧を下記に示します。

詳細は、関数詳細を参照してください。

| 関数名 | 機能 |
| --- | --- |
| PrinterReadStatus | ステータス情報を取得します。 |

## 6-1. 使用方法

■　ご使用のアプリケーションにおいて、”BL112BTST.lib”をﾗｲﾌﾞﾗﾘﾓｼﾞｭｰﾙに組み込んでください。

BL112BTST.libは、HPﾍﾟｰｼﾞ等からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞされる”BL112BT_PrinterDriver.lzh”の解凍を行った中にあります。以下の例は、VisualC++ 6.0  の例として載せています。

■　使用するＡＰＩを宣言してください。

以下は、VisualC++ 6.0 の例として載せています。

## 6-2. 関数詳細

関　数：	INT WINAPI PrinterReadStatus (LPCSTR lpPrinterName, LPBYTE lpBuffer,

DWORD cbBuffer,LPDWORD lprnRead))

内　容：	ステータス情報を取得します。

引　数：	LPCTSTR lpPrinterName	プリンタのフレンドリ名

LPBYTE lpBuffer		ステータスを受け取るバッファ

DWORD cbBuffer		上記バッファサイズ

LPDWORD lprnRead		読み取られたデータサイズ

戻　値：　　　関数が成功すると、0 が返ります。

関数が失敗すると、0以外が返ります。（ﾀｲﾑｱｳﾄｴﾗｰは，3が返ります。）

詳　細：	LPCTSTR　　lpPrinterName

プリンタのフレンドリー名を指定します。

LPBYTE　　lpBuffer

バッファへのポインタを指定します。

このバッファに、読み取られたプリンタステータス格納されます。

格納されるサイズは４バイトになります。

（1ﾊﾞｲﾄ目　：　ﾌﾟﾘﾝﾀの状態を表す）

‘R’ 待機中 ／‘B’ 印刷中 ／‘E’ ﾌﾟﾘﾝﾀｴﾗ-

（2ﾊﾞｲﾄ目　：　ﾌﾟﾘﾝﾀｴﾗｰｺｰﾄﾞを表す）

‘0’ 正常

‘2’ 紙切れ状態

‘3’ ﾍﾟｰﾊﾟｰｶﾊﾞｰｵｰﾌﾟﾝ状態

‘4’ 電圧異常、ｻｰﾏﾙﾍｯﾄﾞ温度異常

（3ﾊﾞｲﾄ目　：　拡張領域 ‘0’を返す）

（4ﾊﾞｲﾄ目　：　拡張領域 ‘0’を返す）

DWORD　　cbBuffer

lpBufferで指定しているバッファサイズを渡す。

LPDWORD lprnRead

lpBufferへ渡されたバッファサイズを渡す。

注　意：

・印刷ジョブの有無を確認し、印刷ＪＯＢが無い場合次の動作を行いステータスを取得する。

渡されたフレンドリ名でステータスメモリをマッピングし、印刷ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ ”saneiReadStatus”

として印刷ＪＯＢを作成しステータス取得する。

・スプーラで「一時停止中」にされた場合、専用アプリからのステータスは取得できない。